### 技术指标

| 输入值 | （3）模拟线路输入/（2）AES数字输入（共享连接器），（1）RTA麦克风输入 |
| --- | --- |
| 输入连接器 | （3）母XLR（2种在模拟/ AES数字音频格式之间可选），（1）母XLR RTA麦克风输入 |
| 输入类型 | 电子平衡/射频滤波 |
| 输入阻抗 | > 30kΩ，线对线平衡 |
| 最大输入电平（线路输入） | > +28 dBu，平衡，≤1％THD |
| CMRR | > 50 dB @ 1 kHz时 |
| RTA麦克风前置放大器幻象电源 | +48 VDC |
| 输出量 | （6）线路输出 |
| 输出连接器 | 男性XLR |
| 输出类型 | 电子平衡，射频滤波 |
| 输出阻抗 | 120Ω，线对线平衡 |
| 最大输出水平 | +22 dBu，平衡，≤1％THD |
| 对准延迟 | 每个输出通道高达1000 ms |
| A / D转换器 | 带有dbx Type IV™转换系统的24位 |
| A / D动态范围 | 117 dB A加权，114 dB非加权，22 kHz BW |
| IV型动态范围 | 瞬态材料129 dB，A加权，22 kHz带宽; 瞬态材料126 dB，未加权，22 kHz带宽; 程序材料，典型值为121 dB，A加权，22 kHz BW |
| 数模转换器 | 24位 |
| D / A动态范围 | 116 dB A加权，113 dB非加权，22 kHz BW |
| 内部处理字长 | 32位浮点 |
| 支持的采样率 | 48/96 kHz（使用采样率转换为32-192 kHz） |
| 系统性能动态范围 | 114 dB A加权；110 dB未加权 |
| THD +噪声 | +4 dBu，1 kHz，0 dB输入增益时典型值为0.0025％ |
| 频率响应 | 20 Hz – 20 kHz，+ 0 /-0.5 dB |
| 通道间串扰 | <-97 dB，-105 dB典型20-20 kHz，+4 dBu，测量所有通道 |
| 潜伏 | 模拟输入至输出：2.57 ms（48 kHz），2.28 ms（96 kHz）; 数字AES输入至输出：2.31（48 kHz），2.15 ms（96 kHz） |
| 工作电压 | 100-240伏交流50/60赫兹 |
| 能量消耗 | 18瓦 |
| 单位重量 | 5.48磅 （2.49公斤） |
| 装运重量 | 7.10磅 （3.22公斤） |
| 尺寸图 | 1.75英寸（高）x 8.0英寸（深）x 19英寸（宽），4.4厘米（高）x 20.32厘米（深）x 48.26厘米（宽） |