### 技术指标

| 输入值 | （总共6个）（2）可切换线路或麦克风输入（4）RCA信号源 |
| --- | --- |
| 输入连接器 | Euroblock（线路和麦克风）RCA（来源） |
| 输入类型 | 电子平衡/射频滤波 |
| 输入阻抗 | 50k欧姆平衡，> 75k欧姆不平衡 |
| 最大输入 | + 20dBu麦克风/线路，+ 12dBu RCA |
| CMRR | > 40dB，通常> 55dB @ 1kHz |
| 麦克风前置放大器增益 | 30至60dB |
| 麦克风前置放大器等效输入噪声（EIN） | <-118dB |
| 麦克风前置放大器幻象电源 | 15伏 |
| 输出量 | 共4个 |
| 输出连接器 | 欧洲区块 |
| 输出类型 | 电子平衡，射频滤波 |
| 输出阻抗 | 120欧姆平衡，60欧姆不平衡 |
| 最大输出 | + 20dBu |
| A / D转换器 | dbx IV™™转换系统 |
| A / D动态范围 | （线路）> 113 dB，A加权，> 110 dB未加权 |
| IV型动态范围 | > 119dB，A加权，22kHz; 带宽：> 117dB，未加权，22kHz带宽 |
| 数字输出 | RCA 24位过采样 |
| 数字输出动态范围 | > 114 dB A加权，110dB非加权 |
| 采样率 | 48kHz的 |
| D / A动态范围 | A加权112 dB，未加权109dB |
| 动态范围 | > 109 dB A加权，> 106 dB未加权 |
| THD +噪声 | + 4dBu，1kHz，0dB增益时典型值为0.003％ |
| 频率响应 | 20Hz-20kHz，+/- 0.5dB |
| 通道间串扰 | 典型值> 80dB |
| 传播延迟 | 0.6毫秒 |
| 工作电压 | 100VAC 50 / 60Hz，120VAC 60Hz和230VAC 50 / 60Hz |
| 能量消耗 | 29瓦 |
| 单位重量 | 6.8磅（3.1公斤） |
| 装运重量 | 8.8磅 （4.0公斤） |
| 尺寸图 | 1.75英寸高x 5.75英寸深x 19英寸宽 |
| 安全机构认证 | UL 600065，IEC 60065，EN 55013，E60065 |