### 技术指标

| 输入连接器 | 1/4英寸TRS，母XLR（热销2）和Euroblock |
| --- | --- |
| 输入类型 | 电子平衡/不平衡，射频滤波 |
| 插入阻抗 | 平衡40k欧姆，不平衡20k欧姆 |
| 最大输入 | > + 22dBu平衡或不平衡 |
| CMRR | > 40dB，在1kHz时通常> 55dB |
| 输出连接器 | 1/4英寸TRS，公XLR（热销2）和Euroblock |
| 输出类型 | 主动平衡/不平衡，射频滤波 |
| 输出阻抗 | 平衡> 120欧姆，不平衡> 60欧姆 |
| 最大输出 | > + 20dBu平衡/不平衡到2k欧姆或更大 |
| 频率响应 | 20Hz至20kHz，+ 0.5 / 0.25dB |
| 动态范围 | > 113dB，“ A”加权 |
| THD +噪声 | <0.003％，典型值+ 4dBu，1kHz |
| 通道间串扰 | <-80dB，20Hz至20kHz |
| 降噪 | 动态宽带降噪高达10dB |
| 数字分辨率 | 24位 |
| 采样率 | 48kHz的 |
| 潜伏 | 2毫秒 |
| 工作电压 | 120VAC 60Hz，220 / 240VAC 50 / 60Hz |
| 能量消耗 | 17瓦 |
| 电源连接器 | IEC插座 |
| 尺寸图 | 3.5英寸高x 19英寸宽x 7.9英寸深 |