### 技术指标

| 输入连接器 | XLR（热销2） |
| --- | --- |
| 输入类型 | 电子平衡/不平衡，射频滤波 |
| 输入阻抗 | 平衡> 50k欧姆，不平衡> 25k欧姆 |
| 最大输入 | > + 22dBu平衡或不平衡 |
| CMRR | > 40dB，在1kHz时通常> 55dB |
| 输出连接器 | 卡侬 |
| 输出类型 | 阻抗平衡/不平衡，射频滤波 |
| 输出阻抗 | 平衡200欧姆，不平衡100欧姆 |
| 最大输出 | > + 21dBu平衡/不平衡到2k欧姆或更大 |
| 带宽 | 20Hz至20kHz，+/- 0.5dB |
| 频率响应 | <3 Hz至> 90 kHz，+ 0 / -3 dB |
| 信噪比 | 参考：+4 dBu，22 kHz测量带宽 |
| 信噪比（立体声模式） | > 94dB（低输出），> 91dB（高输出） |
| 信噪比（单声道模式） | > 94dB（低输出），> 93dB（中输出），> 91dB（高输出） |
| 动态范围 | > 106 dB，未加权，任何输出 |
| THD +噪声 | 在+4 dBu，1 kHz时<0.004％; 在+20 dBu，1 kHz时<0.04％ |
| 通道间串扰 | <-80 dB，20 Hz至20 kHz |
| 分频频率（立体声模式） | 低/高：45至960 Hz或450 Hz至9.6 kHz（x10设置） |
| 分频频率（单声道模式） | 低/中：45至960 Hz或450 Hz至9.6 kHz（x10设置）; 中/高：45至960 Hz或450 Hz至9.6 kHz（x10设置） |
| 分频滤波器类型 | Linkwitz-Riley，24 dB /倍频程，状态可变 |
| 低切开关 | 激活40 Hz Butterworth，12 dB /八度音阶高通滤波器，每个通道一个开关。 |
| 反相开关 | 反转输出的相位，每个输出一个开关。 |
| x1 / x10开关 | 将前面板标记的低-高（单声道：低/中和高/中）交叉频率范围乘以1或10倍，每个通道一个开关。 |
| 模式切换 | 选择立体声/单声道和2/3路操作 |
| 低频总和开关 | 选择正常（立体声）或单和低频操作，并禁用Ch 2的低输出反相LED，以指示该输出在LF和模式下不工作。 |
| 指标 | 立体声操作（绿色）；单声道操作（黄色）；低切（每通道红色）；x10（每通道绿色）；反相（红输出） |
| 工作电压 | 100 VAC 50/60赫兹; 120伏交流60赫兹230伏交流50赫兹 |
| 工作温度 | 0°C至45°C（32°F至113°F） |
| 能量消耗 | 15瓦 |
| 电源连接器 | IEC插座 |
| 尺寸图 | 1.75英寸高（HX）19英寸宽（WX）6.9英寸深（4.4cm x 48.3cm x 17.5cm） |
| 单位重量 | 3.7磅 （1.7公斤） |
| 装运重量 | 5.4磅 （2.5公斤） |