### 技术指标

| 输入连接器 | 1/4“ TRS，母XLR（2脚热），和屏蔽端子板 |
| --- | --- |
| 输入类型 | 电子平衡/不平衡，射频滤波 |
| 输入阻抗 | 平衡40 kOhm，不平衡20 kOhm |
| 最大输入 | > + 21dBu平衡或不平衡 |
| CMRR | > 40dB，在1kHz时通常> 55dB |
| 输出连接器 | 1/4“ TRS，公XLR（2脚热），和屏蔽端子板 |
| 输出类型 | 阻抗平衡/不平衡，射频滤波 |
| 输出阻抗 | 平衡200欧姆，不平衡100欧姆 |
| 最大输出 | > + 21dBu平衡/不平衡到2 kOhm或更大；> + 18dBm平衡/不平衡（600欧） |
| 带宽 | 20Hz至20kHz，+ 0.5 / -1dB |
| 频率响应 | <10Hz至> 50kHz，+ 0.5 / -3dB; +/- 15dB范围 +/- 6dB范围 |
| 动态范围 | 109dB；115分贝 |
| 信噪比 | 90dB，97dB |
| THD +噪声 | <0.005％ |
| 通道间串扰 | <-80db，20Hz至20kHz |
| 旁路开关 | 在信号路径中绕过图形均衡器部分 |
| 低切开关 | （嵌入式）激活40Hz 18dB /倍频Bessel高通滤波器 |
| 范围开关 | （凹进）选择+/- 6dB或+/- 15dB滑块增强/剪切范围 |
| I / O表 | 4-LED条形图（绿色，绿色，黄色，红色）在-10、0，+ 10和+ 18dBu |
| 指标 | 均衡器旁路（红色）; 剪辑（红色）；低切（红色）；+/- 6dB（黄色）; +/- 15dB（红色） |
| 工作电压 | 100VAC 50 / 60Hz; 120VAC 60Hz; 230VAC 50/60赫兹 |
| 能量消耗 | 24瓦 |
| 电源连接器 | IEC插座 |
| 尺寸图 | 5.25英寸高X 19英寸宽X 7.9英寸深（13.4厘米x 48.3厘米x 20.1厘米） |
| 单位重量 | 10.6磅 |
| 装运重量 | 11.6磅 |