### 技术指标

| 麦克风前置放大器连接器 | XLR浮动平衡，引脚2热 |
| --- | --- |
| 麦克风前置放大器输入阻抗 | 〜4.2kΩ |
| 麦克风前置放大器增益 | 0dB至+ 60dB |
| 麦克风前置放大器幻象电源 | + 48VDC，通过6.81kΩ电阻应用于XLR引脚2和3 |
| CMRR | > 40dB，通常为55dB |
| 麦克风前置放大器最大输入电平 | 0.2Vrms，增益= 30dB |
| 麦克风前置放大器等效输入噪声（EIN） | -125dBu，22Hz-22kHz，150Ω源阻抗 |
| 输入连接器 | （行）浮动平衡，提示热 |
| 输入阻抗 | （线路）10kΩ非平衡，20kΩ平衡 |
| 最大输入 | （线）> + 21dBu，平衡或不平衡 |
| 输入增益范围 | （线路）-15dB至+45 dB |
| 插入连接器 | 1/4“ TRS：归一；提示是发送，铃声是返回 |
| 插入阻抗 | >5kΩ（回环）; 100Ω（提示发送） |
| 插入最高等级 | > + 21dBu; > + 20dBm（600Ω负载尖） |
| 插入噪音 | <-84dBu，未加权（20Hz-20kHz）; 线路增益控制设为0dB |
| 插入变形 | <0.01％THD，20Hz-20kHz，+ 10dBu |
| 输出连接器 | 1/4“平衡/不平衡TRS连接器 |
| 输出阻抗 | 100Ω不平衡，200Ω平衡 |
| 最大输出 | > + 21dBu，> + 20dBm（600Ω负载） |
| 增益调整范围 | -30dB至+ 10dB |
| 噪声 | <-80dBu未加权（20Hz-20kHz）; 两种增益控制均设置为0dB，所有处理控制均关闭 |
| 频率响应 | 20Hz至20kHz，+0.5，-0.5dB |
| 总谐波失真 | <0.08％THD，20Hz-20kHz，+ 10dBu，所有处理控制关闭 |
| 压缩机阈值范围 | -40dBu至+ 20dBu |
| 压缩机阈值特征 | OverEasy® |
| 压缩比 | > 4：1对于超过阈值20dB的输入电平 |
| 最大压缩 | 30分贝 |
| 压缩机启动时间 | 取决于程序；> 1s（小幅度增加），降低到10ms（怒气增加） |
| 压缩机释放时间 | 取决于程序；在大约1dB / sec到75dB / sec之间可调 |
| 压缩机变形 | 通常<0.05％THD，20Hz-20kHz，15dB G / R，+ 10dBu输出，DENSITY @ 0 |
| IMD | SMPTE：<0.05％；60Hz / 7kHz 4：1，15dB G / R，+ 10dBu输出电平，密度@ 0 |
| 除草器特性 | 宽带增益降低 |
| 消声器频率范围 | 800Hz至10kHz高通，12dB /八度 |
| 除草器释放时间 | 12dB /倍频程取决于程序; 约1mS / dB |
| 增强器HF详细特性 | 程控搁板均衡器，最大HF提升约15dB |
| 增强器低频细节特性 | 钟形升压@ 80Hz，钟形切变@ 250Hz，比率约为2：1 |
| 扩展器/门阈值范围 | OFF至+ 15dBu |
| 扩展器/门比 | 可调1.5：1至10：1 |
| 扩展器/门最大深度 | > 50分贝 |
| 扩展器/门攻击时间 | 取决于程序，约为2mS（最大衰减时） |
| 扩展器/门释放时间 | 取决于程序，大约10mS / dB |
| 扩展器/门动态范围 | 通常为105dB |
| 能量消耗 | 15瓦 |
| 工作电压 | DO：120VAC 60Hz，100VAC 50 / 60Hz; 欧盟：230VAC 50 / 60Hz |
| 工作温度 | 0°C至45°C（32°F至113°F） |
| 尺寸图 | 1.75英寸x 5.75英寸x 19英寸（4.5厘米x 14.6厘米x 48.5厘米） |
| 单位重量 | 4.5磅/2.04公斤 |
| 装运重量 | 6.54磅/2.97公斤 |