### 技术指标

| 输入连接器 | 1/4“ TRS和XLR，浮动平衡； XLR：Pin 2热门电话：Tip热门 |
| --- | --- |
| 输入阻抗 | 40k |
| 最大输入 | + 24dBu，平衡或非平衡（绝对） |
| CMRR | > 45dB（任何频率） |
| 检测器输入 | 连接器：14英寸TRS电话，浮动平衡 |
| 检测器输入阻抗 | > 200k |
| 检测器输入最大电平 | + 28dBu，平衡或不平衡 |
| 输出连接器 | 1/4“ TRS电话，不平衡； XLR，浮动平衡；针2热 |
| 输出阻抗 | 平衡200欧姆，不平衡100欧姆 |
| 最大输出 | （平衡）：+ 24dBm; <0.3％THD；（不平衡）：+ 20dBm; 总谐波失真<0.3％ |
| 噪声 | <-90dBu，未加权（20Hz-20kHz） |
| 频率响应 | 20Hz -20kHz，+0，-0.5dB; + 0，-3dB 0.5Hz和90kHz。 |
| 总谐波失真 | <0.2％，典型值，在1kHz下任何高达40dB的压缩量 |
| 压缩机阈值范围 | -40dBu至+ 20dBu |
| 压缩机阈值特征 | OverEasy®或硬膝盖 |
| 压缩比 | 从1：1到：1到-1：1可变; > 60dB最大压缩 |
| 压缩机启动时间 | 取决于程序；10dB通常为15ms，20dB为5ms，30dB为3ms |
| 压缩机释放时间 | 取决于程序；通常1ms为8ms，10dB为80ms，50dB为400ms; 125dB /秒的速率 |
| 动态范围 | > 113分贝 |
| 增益调整范围 | 范围从-20dB到+ 20dB |
| 立体声耦合 | 真有效值功率求和 |
| 求和 | 1/4“ TRS电话插孔 |
| 工作电压 | DO：90-130VAC，50 / 60Hz; 欧盟：200-250VAC，50 / 60Hz |
| 电源连接器 | IEC插座 |
| 尺寸图 | 1.75英寸x 19英寸x 6.5英寸（4.45厘米x 48.2厘米x 16.51厘米） |
| 单位重量 | 1.452公斤（4.452磅） |
| 装运重量 | 6.62磅（2.99千克） |