### 技术指标

| 输入连接器 | 母XLR针2热，针1提升开关 |
| --- | --- |
| 输入类型 | 电子平衡/不平衡，射频滤波 |
| 输入阻抗 | 平衡> 20 k ohm，不平衡> 10 k ohm |
| 最大输入 | > + 30dBu平衡，> + 26dBu不平衡 |
| CMRR | > 100dB 20 Hz至200 Hz，> 80dB 200 Hz至2 kHz，> 60dB 2 kHz至20 kHz |
| 输出连接器 | 公XLR针2热 |
| 输出类型 | 变压器平衡/不平衡，射频滤波 |
| 输出阻抗 | 平衡50ohm，不平衡25ohm |
| 最大输出 | Bal> + 30dBm（进入600 ohm）; 不平衡（接合UNBAL开关）> + 24dBm（600欧） |
| 侧链输入连接器 | XLR母针2热 |
| 侧链输入类型 | 电子平衡/不平衡，射频滤波 |
| 侧链阻抗 | 平衡> 20 k ohm，不平衡> 10k ohm |
| 侧链最大输入水平 | > + 30dBu平衡或不平衡 |
| 侧链输出连接器 | 公XLR针2热 |
| 侧链输出类型 | 无缓冲，硬连线至输入，射频滤波 |
| 带宽 | 01dB：20 Hz至20 kHz + 0 / -0.1dB，无增益降低，​​单位增益; 1.0dB：<4 Hz至> 40 kHz + 0 / -1.0dB，无增益降低，​​单位增益 |
| 频率响应 | <2 Hz至> 200 kHz + 0 / -3.0dB，无增益降低，​​单位增益 |
| 噪声 | <-92dBu，未加权，20 Hz至20 kHz测量带宽 |
| 动态范围 | > 122分贝 |
| THD +噪声 | + 4dBu，1kHz，单位增益时典型值为0.008％; 在+ 30dBu，1kHz，单位增益下典型值为0.05％; <0.1％高达30dB，1kHz的任何压缩量 |
| IMD | <0.02％SMPTE 4：1，无增益降低，​​单位增益 |
| 与线性相位的偏差 | <1.0度，<10 Hz至200 kHz，压缩30dB |
| 通道间串扰 | <-100dB，20 Hz至20 kHz |
| VCA | dbx V8™ |
| VCA动态范围 | > 127分贝 |
| VCA THD +噪声 | + 4dBu，1 kHz，单位增益下的典型值为0.006％ |
| 立体声耦合 | 真均方根功率求和 |
| 压缩机阈值范围 | -40至+ 30dBu |
| 压缩比 | 1：1至无穷大：1 |
| 压缩机阈值特征 | 可选的OverEasy®或硬膝盖 |
| 压缩器起音/释放模式 | 可选择手动或自动 |
| 压缩机手动启动时间 | 取决于程序的可扩展性。通常为400dB / msec至1dB / msec |
| 压缩机手册发布时间 | 取决于程序的可扩展性。通常为4000dB / sec至10dB / sec |
| 压缩机自动启动时间 | 取决于程序，通常15 ms表示10dB，5 ms表示20dB，3 ms表示30dB |
| 压缩机自动释放时间 | 取决于程序，通常为120dB / sec |
| 压缩机输出增益 | -20至+ 20dB |
| 限制器阈值范围 | + 4dBu至> + 30dBu（关闭） |
| 限幅比 | 4：1 |
| 限制器类型 | PeakStopPlus®两级限制器 |
| 限制器阶段1 | 瞬时瞬态钳位 |
| 限幅器第一阶段进攻时间 | 零 |
| 限幅器第一阶段释放时间 | 零 |
| 限制器阶段2 | 智能预测极限 |
| 限幅器第二阶段攻击时间 | 取决于程序，通常<5毫秒。 |
| 限幅器第二阶段释放时间 | 取决于程序，通常为22dB / sec |
| 尺寸图 | 3.5英寸高19英寸宽11.25英寸深 |
| 单位重量 | 9.3公斤（20.5磅） |
| 装运重量 | 25.0磅（11.3千克） |
| 参考 | 0dBu = 0.775Vrms |