### 技术指标

| 输入连接器 | XLR和1/4“ TRS（引脚2和烙铁头热） |
| --- | --- |
| 输入类型 | 电子平衡/不平衡，射频滤波 |
| 输入阻抗 | 平衡> 50 kOhm，不平衡> 25 kOhm |
| 最大输入 | > +24 dBu平衡或不平衡 |
| CMRR | 通常在1 kHz时> 50 dB |
| 输出连接器 | XLR和1/4“ TRS（引脚2和烙铁头热） |
| 输出类型 | 伺服平衡/不平衡，射频滤波 |
| 输出阻抗 | 平衡120欧姆，不平衡60欧姆 |
| 最大输出 | > +21 dBm平衡，> +20 dBm非平衡 |
| 侧链输入连接器 | 1/4“不平衡（尖头套筒） |
| 侧链输入类型 | 不平衡，射频滤波 |
| 侧链阻抗 | > 10千欧 |
| 侧链最大输入水平 | > +24 dBu |
| 侧链输出连接器 | 1/4“平衡TRS（尖端） |
| 侧链输出类型 | 阻抗平衡，射频滤波 |
| 侧链输出阻抗 | 平衡2 kOhm，不平衡1 kOhm |
| 侧链最大输出水平 | > +21 dBu平衡或不平衡 |
| 带宽 | 20 Hz至20 kHz，+ 0 / 0.5 dB |
| 频率响应 | 0.35 Hz至90 kHz，+ 0 / -3 dB |
| 噪声 | <-95 dBu，未加权，22 kHz测量带宽 |
| 动态范围 | > 118dB，未加权 |
| THD +噪声 | 在+4 dBu（1 kHz单位增益）时典型值为0.008％，在+20 dBu（1 kHz单位增益）时典型值为0.08％，最高40 dB，1 kHz时的任何压缩量<0.1％ |
| IMD | <0.1％SMPTE |
| 通道间串扰 | <-80 dB 20Hz至20 kHz |
| 立体声耦合 | 真均方根功率求和 |
| 压缩机阈值范围 | -40 dBu至+20 dBu |
| 压缩比 | 1：1至无穷大：1 |
| 压缩机阈值特征 | 可选的OverEasy®或硬膝盖 |
| 压缩机攻击/释放特性 | AutoDynamic™ |
| 压缩器起音/释放模式 | 可选择手动或自动 |
| 压缩机手动启动时间 | 取决于程序的可扩展性 |
| 压缩机手册发布时间 | 取决于程序的可扩展性 |
| 压缩机自动启动时间 | 取决于程序 |
| 压缩机自动释放时间 | 取决于程序 |
| 压缩机输出增益 | -20至+20 dB |
| 限制器阈值范围 | +4 dBu至+24 dBu（关闭） |
| 限幅比 | 无限：1 |
| 限制器类型 | PeakStopPlus®两级限制器 |
| 限制器阶段1 | PeakStop®砖墙限制器 |
| 限幅器第一阶段进攻时间 | 零 |
| 限幅器第一阶段释放时间 | 零 |
| 限制器阶段2 | 预测智能程序限制器 |
| 限幅器第二阶段攻击时间 | 取决于程序 |
| 限幅器第二阶段释放时间 | 取决于程序 |
| 扩展器/门阈值范围 | 关闭到+ 15dBu |
| 扩展器/门比 | 1：1至30：1 |
| 扩展器/门攻击时间 | <100微秒 |
| 扩展器/门释放时间 | 取决于程序 |
| SC分机号 开关 | 将外部侧链输入信号路由到检测器 |
| SC星期一 开关 | 将侧链信号路由到输出，中断正常音频 |
| OverEasy®开关 | 激活OverEasy压缩功能 |
| Countour开关 | 激活与频率有关的检测器功能 |
| 自动切换 | 激活与程序有关的自动攻击和释放时间，从而禁用手动的“攻击和释放”控件 |
| I / O仪表开关 | 在输入/输出电平表上的监视输入和输出电平之间切换 |
| 旁路开关 | 激活直接的输入到输出硬线继电器旁路。继电器在掉电时会自动硬接线绕过设备，并提供1.5秒的通电延迟。 |
| 操作液位开关 | （后面板）同时针对输入和输出电平在-10 dBV和+4 dBu之间切换标称工作电平 |
| ST链接开关 | 链接两个通道以进行立体声操作。频道一成为主频道 |
| 增益降低仪 | 12段LED条形图，分别为1、2、4、6、9、12、15、18、21、24、27和30 dB |
| I / O表 | 在-24，-18，-12，-6、0，+ 6，+ 12和+18 dBu的8段LED条形图 |
| 压缩机门限仪 | 下方（-），过度容易和上方（+）的3段LED条形图 |
| 扩展器/门阈值计 | 下方（-）和上方（+）的2段LED条形图 |
| 限制器阈值计 | 1个LED指示PeakStopPlus™限制 |
| 功能开关 | 每个前面板开关的LED指示灯 |
| 输出变压器选项 | Jensen®JT-123-dbx或JT-11-dbx，BCI RE-123-dbx或RE-11-dbx |
| 工作电压 | 100-120 VAC 50/60赫兹200-240 VAC 50/60赫兹 |
| 能量消耗 | 20瓦 |
| 保险丝 | 100-120 VAC：250 mA慢吹，200-240 VAC：125 mA T型 |
| 电源连接器 | IEC插座 |
| 尺寸图 | 1.75“ Hx19” Wx9“ D（4.4cmx48.3cmx20.1cm） |
| 单位重量 | 5.1磅 （2.3公斤） |
| 装运重量 | 7.5磅 （3.4公斤） |