### 技术指标

| 麦克风前置放大器连接器 | XLR母针2热; 电子平衡/不平衡 |
| --- | --- |
| 麦克风前置放大器输入阻抗 | 330Ω |
| 麦克风前置放大器最大输入电平 | -9 dBu或+11 dBu，接合了20 dB垫 |
| CMRR | > 40dB，通常为55dB |
| 麦克风前置放大器等效输入噪声（EIN） | 源负载为150Ω，带宽为20Hz至20kHz时通常为-120 dBu |
| 输入连接器 | （仪器/线路）1/4“千斤顶 |
| 输入类型 | （行）电子平衡/不平衡；（乐器）不平衡 |
| 最大输入 | （仪器/线路）+ 21dBu平衡或不平衡 |
| 增益调整范围 | （驱动控制）线路/乐器：-15dB至+ 15dB; 麦克风：+ 30dB至+ 60dB |
| 输出连接器 | 公XLR针脚2热和TRS 1/4“ |
| 输出类型 | 伺服平衡/不平衡 |
| 输出阻抗 | 平衡120Ω，不平衡60Ω |
| 最大输出 | > +21 dBu，> +20 dBm（进入600Ω负载） |
| 数字输出连接器 | 适用于AES / EBU的XLR，适用于S / PDIF的RCA |
| 数字输出阻抗 | AES / EBU为110Ω，S / PDIF为75Ω |
| 字同步I / O连接器 | BNC |
| 字同步输入阻抗 | 75Ω由内部跳线终止 |
| 字同步输入 | 96、88.2、48或44.1kHz字时钟 |
| 字同步输出 | 96、88.2、48或44.1kHz字时钟 |
| 输出水平 | -15dB至+ 15dB |
| 线路开关 | 在麦克风和线路输入之间选择 |
| 麦克风前置放大器幻象电源 | + 48V |
| 按键开关 | 20dB垫 |
| 反相开关 | 颠倒麦克风输入XLR的引脚2和3 |
| 低切开关 | 75Hz，12dB / octave高通滤波器 |
| 频率响应 | （模拟）<10Hz至75kHz |
| THD +噪声 | + 4dBu输出，1kHz，40 dB增益时典型值为0.35％ |
| 通道间串扰 | 通常–80dB，20Hz至20kHz |
| A / D转换器 | dbx®TypeIV®A / D转换系统 |
| 采样率 | 可选96、88.2、48或44.1kHz |
| 字长 | 24、20或16位可选 |
| 抖动类型 | TPDF，SNR2或无 |
| 噪音形状 | 形状1，形状2或无 |
| 数字输出 | S / PDIF或AES / EBU |
| 数字输出动态范围 | 典型107dB，A加权，22kHz带宽 |
| 工作电压 | DO：120VAC 60Hz，100VAC 50 / 60Hz; 欧盟：230VAC 50 / 60Hz |
| 能量消耗 | 35瓦 |
| 尺寸图 | 1.75英寸x 7.75英寸x 19英寸（4.5厘米x 19.7厘米x 48.5厘米） |
| 单位重量 | 6.89磅（3.17公斤） |
| 参考 | 0dBu = -16dFS，0dBu-0.775Vms |