### 技术指标

| 输入值 | （2）可切换的线路或麦克风输入 |
| --- | --- |
| 输入连接器 | XLR母线输入和Euroblock |
| 输入类型 | 电子平衡/射频滤波 |
| 输入阻抗 | > 50k欧姆 |
| 最大输入 | + 20dBu |
| CMRR | > 40dB，通常> 55db @ 1kHz |
| 麦克风前置放大器增益 | 30至60dB |
| 麦克风前置放大器等效输入噪声（EIN） | <-110dB，22Hz-22kHz，150欧姆 |
| 麦克风前置放大器幻象电源 | + 15VDC |
| 输出量 | 共2个 |
| 输出连接器 | 男性XLR和Euroblock |
| 输出类型 | 电子平衡，射频滤波 |
| 输出阻抗 | 120ohm平衡，60ohm不平衡 |
| 最大输出 | + 20dBu |
| A / D转换器 | dbx IV型™转换系统 |
| A / D动态范围 | （线路）> 113 dB，A加权，> 110 dB未加权 |
| IV型动态范围 | > 119 dB，A加权，22kHz BW; > 117 dB，A加权，22kHz带宽 |
| 采样率 | 48kHz的 |
| D / A动态范围 | A加权112 dB，未加权109dB |
| 动态范围 | > 110 dB A加权，> 107dB未加权 |
| THD +噪声 | + 4dBu，1kHz，0dB增益时典型值为0.003％ |
| 频率响应 | 20Hz – 20kHz，+ /-0.5dB |
| 通道间串扰 | > 110dB，典型值为120dB（输入至输出：> 780dB） |
| 工作电压 | 100 VAC，50 / 60Hz，120 VAC，60Hz，230 VAC 50 / 60Hz |
| 尺寸图 | 19英寸宽，1.75英寸高，7.7英寸深 |
| 安全机构认证 | UL 6500，IEC 60065，EN 55013，E 60065 |